Die ZOLA LED-Pendelleuchte überzeugt durch höchste Funktionalität und eine schlanke Ästhetik. Das robuste Gehäuse aus Aluminium ist weiß pulverbeschichtet (Abmessungen: 1415 x 50 x 125 mm) und für den D-Aufbau (direkt strahlend) konzipiert. Mit 40 Watt und 4400 Lumen bei 3000K liefert diese Leuchte effizientes, warmweißes Licht (CRI >80). Durch das matte Parabolraster wird eine hervorragende Entblendung (UGR  19, Varianten bis UGR  16) erreicht, wodurch die Leuchte optimal für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen (BAP-tauglich gemäß EN 12464-1) geeignet ist. Das schaltbare Betriebsgerät ist integriert; die ZOLA-Serie ist zudem DC-tauglich.

Maße:

Breite: 50 mm

Höhe: 125 mm

Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 130 mm

Höhe: 60 mm

Tiefe: 1550 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 40 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 4400 lm

Farbtemperatur: 3000 K

UGR: 15.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH