LED-Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. 

Runde LED-Sicherheitsleuchte aus Zink-Druckguß zum Deckeneinbau. Durch die sehr leistungsstarke LED wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege auch bei hohen Decken erreicht. 
Einfache Montage wird mittels Federbefestigung erreicht.

Material: Zink-Druckguss

Farbe: RAL 9003

Durchmesser: 88 mm

Montageart: Deckeneinbau

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 40

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 8

Zulässige Temperatur DS: -10 °C bis 50 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -10 °C bis 50 °C °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 7,1 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 825 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie:

Artikelnummer: DDE039

Zubehör:

Artikelnummer: BALLPLX-ILE, Ballschutzhaube 245x245x21mm inkl. Laschen Plexiglas klar für ILE, PMMA vergütet

Fabrikat: RP-Technik GmbH