LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. 
Robuster schwenkbarer LED-Strahler zur Wand- und Deckenmontage aus Zink-Druckguß. 
Die offene Abstrahlcharakteristik sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. 
Einsatzmöglichkeiten sind:
- Offene Bereiche, Fluchtwegkreuzungen
- Hohe Räume, Lagerhallen
- Abstand Leuchte - Leuchte bis zu 22m

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:

- Integrierte Einzelleuchtenüberwachung

- Integrierte Leuchtenmanagerfunktion

- Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP

Material: Zink-Druckguss

Farbe: RAL 9005

Maße: 196 mm x 183 mm x 37 mm

Montageart: Universal

Schutzklasse: 1

Schutzart (IP): IP 66

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 8

Zulässige Temperatur DS: -25 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -25 °C bis 40 °C °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 31,5 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,5 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 5116 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Batterie:

Artikelnummer: FLU30ML

Zubehör:

Artikelnummer: MU05-BOX, Überwachungsm. ZBA + ML / 230V AC/DC 4-200 VA  Netzwächter, Dimmabschaltung, in sep. Gehäuse IP54

Fabrikat: RP-Technik GmbH