Surveillance:

Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :

- Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.

- Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)

- Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)

- Surveillance automatique de la charge

- Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche

- Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur

Matériau: Aluminium moulé sous pression,Polycarbonate

Couleur: RAL 5010

Dimensions: 485 mm x 157 mm x 197 mm

Type de montage: Universal

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): IP 66

Degré de résistance aux chocs IK: IK 5

Température permise en mode contenu: 0 °C à 55 °C °C

Température permise en mode veille: 0 °C à 55 °C °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode veille: 4,5 W W

Flux lumineux en mode de secours: 350 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie:

Numéro d'article: XPIU003SC-BS

Accessoires:

Numéro d'article: X-KE001,

Numéro d'article: X-MB001,

Numéro d'article: X-KO001,

Numéro d'article: X4N,

Marque: RP-Technik GmbH