Luminaire de sécurité à LED conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Luminaire de sécurité à LED rond en zinc moulé sous pression à encastrer dans le plafond. La LED très puissante permet d'obtenir une répartition optimale de la lumière et un éclairage des voies d'évacuation et de sauvetage, même en cas de hauts plafonds.
Un montage simple est obtenu grâce à une fixation par ressort.

Surveillance:

Avec module de surveillance intégré avec commutateur d'adressage à 20 positions, pour un fonctionnement sur une installation à système centrale. Système de contrôle automatique conforme à la norme DIN EN 62034 type ER, en combinaison avec une installation de type MultiControl. Fonctions à respecter obligatoirement :

- Surveillance intégrée des luminaires individuels

- Fonction de gestionnaire de luminaires intégrée

- Possibilité de commutation individuelle en combinaison avec RP ELS - installation à système centrale

Matériau: Zinc moulé sous pression

Couleur: RAL 9003

Diamètre: 88 mm

Type de montage: Deckeneinbau

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): IP 40

Degré de résistance aux chocs IK: IK 8

Température permise en mode contenu: -10 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -10 °C à 50 °C °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 9,6 W W

Puissance en mode veille: 1,1 W W

Flux lumineux en mode de secours: 1100 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie:

Numéro d'article: DDEF039ML

Accessoires:

Numéro d'article: BALLPLX-ILE,

Marque: RP-Technik GmbH