Luminaire à pictogramme en plastique pour un montage universel. Le montage universel comprend la possibilité de monter le luminaire au choix en applique murale ou au plafond. Le boîtier parallélépipédique en plastique est discrètement réduit à l'essentiel. L'indice de protection élevé permet une utilisation dans des locaux humides ou dans des environnements à fort encrassement.
Luminaire à disque d'affichage avec répartition lumineuse intégrée pour un éclairage uniforme du pictogramme. Convient pour l'inscription sur une ou deux faces.

La sécurité de planification est assurée grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un jeu de pictogrammes conforme à la norme DIN ISO 7010 (flèches vers la droite, la gauche, le haut et le bas) est compris dans la livraison standard.

Surveillance:

Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :

- Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.

- Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)

- Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)

- Surveillance automatique de la charge

- Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche

- Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur

Matériau: Matière plastique

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 326 mm x 50 mm x 204 mm

Type de montage: Universal

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): IP 65

Degré de résistance aux chocs IK: IK 7

Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C

Distance de reconnaissance: 22m m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 3,3 W W

Puissance en mode veille: 0,9 W W

Flux lumineux en mode de secours: 180 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3212.01-SET

Numéro d'article: KAMU403SC

Accessoires:

Numéro d'article: AWX001,

Numéro d'article: 2PW-EB,

Numéro d'article: 2DW-EB

Marque: RP-Technik GmbH