Luminaire d'évacuation avec ERT-LED pour rail Trilux E-Line (profil 07650, 7 pôles)
Ce luminaire pour chemins de fuite est spécialement conçu pour le rail Trilux E-Line avec profilé à 7 pôles (07650). Le support de lentille intégré et innovant avec fonction de montage rapide permet une utilisation simple et flexible de différents types de lentilles - adaptées de manière optimale à chaque application.
La livraison comprend aussi bien une lentille pour l'éclairage de surface qu'une lentille pour l'éclairage de couloir.

Surveillance:

Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :

- Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.

- Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)

- Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)

- Surveillance automatique de la charge

- Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche

- Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur

Matériau: Métal

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 368 mm x 62 mm x 40.7 mm

Type de montage: Schienensysteme

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): IP 20

Degré de résistance aux chocs IK: IK 3

Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 5,6 W W

Puissance en mode veille: 2 W W

Flux lumineux en mode de secours: 470 lm lm

Tension d'entrée AC: 250 V V

Section de raccordement: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3212.01-SET

Numéro d'article: LBLT431SC

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH