Luminaire de secours / de sécurité conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. 

Luminaire de secours LED en plastique avec capot trapézoïdal effilé pour montage au plafond ou sur drapeau. Convient pour un fonctionnement continu ou en mode veille. Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et compenser les surfaces irrégulières. La sécurité de planification est garantie par l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Les pictogrammes sont intégrés à l'intérieur et s'insèrent sans solvant. Le jeu de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est inclus dans la livraison standard.

Surveillance:

Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :

- Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.

- Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)

- Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)

- Surveillance automatique de la charge

- Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche

- Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur

Matériau: Matière plastique

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 168 mm x 236 mm x 136 mm

Type de montage: Deckenaufbau

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): IP 65

Degré de résistance aux chocs IK: IK 6

Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C

Distance de reconnaissance: 20m m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 5,3 W W

Puissance en mode veille: 2 W W

Flux lumineux en mode de secours: 250 lm lm

Tension d'entrée AC: 250 V V

Section de raccordement: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3233.01-SET

Numéro d'article: PMD423SC

Accessoires:

Numéro d'article: PME,

Numéro d'article: LFP3233-SET-2AKKU

Marque: RP-Technik GmbH