Luminaire à pictogramme conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. 

Luminaire en plastique fin, élégant, convexe, incliné vers l'observateur, qui s'effile symétriquement vers le bas de manière continue. Pour un montage universel (mur/plafond). 
Convient pour un fonctionnement permanent ou de secours. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. 
Les pictogrammes sont conformes à la norme DIN ISO 7010 (2x homme dans la porte et deux flèches) et sont  insérés à l'intérieur, sans solvant.

Matériau: Matière plastique

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 212 mm x 31 mm x 141 mm

Type de montage: Universal

Classe de protection: 3

Indice de protection (IP): IP 40

Degré de résistance aux chocs IK: IK 5

Température permise en mode contenu: -30 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -30 °C à 40 °C °C

Distance de reconnaissance: 20m m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 2,00 W W

Puissance en mode veille: 0,4 W W

Batterie:

Numéro d'article: KFMU509CC

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH