Matériau: Zinc moulé sous pression

Couleur: RAL 7016

Diamètre: 160 mm

Type de montage: Bodenaufbau

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): IP 65

Degré de résistance aux chocs IK: IK 10

Température permise en mode contenu: -20 °C à 50 °C °C

Température permise en mode veille: -20 °C à 50 °C °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 11,5 W W

Puissance en mode veille: 0,7 W W

Flux lumineux en mode de secours: 200 lm lm

Tension d'entrée AC: 240 V V

Section de raccordement: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3260.WRLEN, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Numéro d'article: ZPMR403SC-EHE

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH