Sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838

Robust nødlyskaster med metallhus for veggmontering for område- og rømningsveibelysning med to svingbare eller utvendig monterbare LED-lyskastere. Egnet for stasjonær eller transportabel installasjon. De åpne strålekarakteristikkene til LED-frontlyktene sørger for jevn lysfordeling. 

Mulige bruksområder er:
- Åpne områder, rømningsveikryss
- Høye rom, varehus

Overvåkning:

Med integrert overvåkingsmodul for drift på et sentralt Wireless Professional overvåkingsanlegg.

- Ladeindikator på lampen

- manuell eller automatisk funksjonstest (teststarttid kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)

- Manuell eller automatisk driftsvarighetstest kan aktiveres over den nominelle driftstiden til lampen (teststarttider kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)

- Automatisk ladeovervåking

- Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre

Materiale: Metall

Farge: RAL 7035

Dimensions: 120 mm x 300 mm x 300 mm

Type montering: Wandaufbau

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 54

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm i standby-modus: 9,2 W W

Lysstrøm Nøddrift: 2 x 900 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: OGIV1290LPG, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: SKS2101WL

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH