Sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838

Robust nødlyskaster med metallhus for veggmontering for område- og rømningsveibelysning med to svingbare eller utvendig monterbare LED-lyskastere. Egnet for stasjonær eller transportabel installasjon. De åpne strålekarakteristikkene til LED-frontlyktene sørger for jevn lysfordeling. 

Mulige bruksområder er:
- Åpne områder, rømningsveikryss
- Høye rom, varehus

Overvåkning:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

- Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer

- Automatisk funksjonstest (ukentlig)

- Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)

- Automatisk ladeovervåking

- Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre

- Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Metall

Farge: RAL 7035

Dimensions: 210 mm x 400 mm x 300 mm

Diameter:  mm

Type montering: Wandaufbau

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 54

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: - W W

Strøm i standby-modus: 9,2 W W

Lysstrøm Nøddrift: 900 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: OGIV12280L, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: SGS1308SC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH