Rømningsveiarmatur med ERT LED for Trilux E-Line-kanal (profil 07650, 7-polet)
Denne rømningsveiarmaturen er spesialdesignet for Trilux E-Line-kanal med 7-polet profil (07650). Den integrerte, innovative linseholderen med hurtigmonteringsfunksjon gjør det enkelt og fleksibelt å bruke ulike linsetyper - optimalt tilpasset til det aktuelle bruksområdet.
Leveringsomfanget inkluderer én linse for områdebelysning og én for korridorbelysning.

Overvåkning:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

- Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer

- Automatisk funksjonstest (ukentlig)

- Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)

- Automatisk ladeovervåking

- Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre

- Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Metall

Farge: RAL 9003

Dimensions: 368 mm x 62 mm x 40.7 mm

Type montering: Schienensysteme

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK 3

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 5,6 W W

Strøm i standby-modus: 2 W W

Lysstrøm Nøddrift: 470 lm lm

Inngangsspenning AC: 250 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2,5 mm² mm

Batteri: LFPN3212.01-SET

Varenummer: LBLT431SC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH